# RCPVMS

Reactor Coolant Pump Vibration Monitoring System

프로젝트 인수인계 문서

작성일: 2026년 5월

# 1. 프로젝트 개요 및 목적

## 1.1 프로젝트 정의

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시스템 명칭 | RCPVMS (Reactor Coolant Pump Vibration Monitoring System) |
| 형태 | Electron 기반 Windows 데스크톱 애플리케이션 |
| 목적 | 원자력 발전소 냉각재 펌프(RCP)의 진동 신호를 시각화하고 AI 모델로 이상 여부 자동 탐지 |
| 대상 데이터 | RCPVMS 전용 .BIN 바이너리 파일, DMD 계측 장비 출력 파일 |

## 1.2 핵심 기능 목록

| 탭 | 기능 |
| --- | --- |
| 앙상블 분석 | ResNet18 + CNN1D 앙상블로 정상/이상 4-class 분류 + OOD 탐지 |
| MAE 분석 | Masked Autoencoder 기반 재구성 오차 이상 탐지 |
| DMD 분석 | DMD 파일 → RCPVMS BIN 변환 + 궤도 뷰어 |
| RCPVMS 뷰어 | BIN 파일 궤도(orbit) 그리드 시각화 (단일/배치) |

## 1.3 모니터링 대상

- RCP 4개: RCP1A / RCP1B / RCP2A / RCP2B (NIMS 표준 명칭)

- 채널 타입: 변위(orbit, ch_type=1), 가속도(ch_type=0), Keyphasor(ch_type=2)

# 2. 주요 기능 상세

## 2.1 앙상블 분석

RCPVMS BIN 파일의 진동 데이터를 ResNet18 + CNN1D 앙상블 AI 모델로 분석하여 펌프 상태(정상/이상)를 자동으로 판정한다.

사용자 동작 흐름:

- 화면 상단에서 단일 파일 분석 또는 배치 분석 모드를 선택한다.

- (단일 모드) BIN 파일을 선택하면 파일 정보가 표시된다. 분석 실행 버튼을 누르면 판정이 시작된다.

- (배치 모드) 여러 BIN 파일을 추가하고 병렬 처리 수준(1~4)을 설정한 뒤 일괄 분석을 실행한다.

- 분석 완료 후 판정 결과(정상 / 이상 유형 / OOD)와 GradCAM / IG 시각화 이미지를 확인한다.

- 배치 모드에서는 각 파일 결과가 아코디언 목록으로 표시되며, 항목을 클릭하면 상세 결과가 펼쳐진다.

판정 결과 종류:

- normal: 정상 상태

- abnormal_typeA / abnormal_typeB / abnormal_typeC: 이상 유형별 분류

- unknown_abnormal: OOD 판정 — 모달리티 불일치(TV Distance > 0.30) 또는 저신뢰도(max_conf < 0.70)

소스 코드 구조:

| 구성 요소 | 역할 / 경로 |
| --- | --- |
| 진입 컴포넌트 | src/renderer/src/components/ModelInference.jsx |
| 공통 레이아웃 | shared/AnalysisModeLayout.jsx (MAEAnalysis와 공유) |
| 상태/핸들러 훅 | hooks/useAnalysisController.js — 배치 상태, 파일 추가/삭제, 병렬 실행 관리 |
| 병렬 수준 선택 | hooks/useConcurrencySelector.js — 수준 state + setConcurrencyLevel IPC 호출 |
| 판정 라벨 렌더링 | utils/labelStrategies.jsx (ensemble 전략 — final_label 기반) |
| IPC 명령 | analyze → pythonService.ts → inference_daemon.py |
| Python 처리 | infer_resnet_None.py (ResNet18 + GradCAM) + train_1d_cnn.py (OrbitCNN1D) → 앙상블 → OOD 판정 |
| 앙상블 설정 | python/ensemble_config.json (가중치, OOD 임계값) |

## 2.2 MAE 분석

Masked Autoencoder(MAE) 모델의 재구성 오차를 기반으로 진동 신호의 이상 여부를 탐지한다. 2단계 슬라이딩 윈도우 방식으로 최적 분석 구간을 자동 선정한다.

사용자 동작 흐름:

- 단일 파일 분석 또는 배치 분석 모드를 선택한다.

- BIN 파일을 선택하고 분석 실행 버튼을 누른다.

- Stage 1(슬라이딩 윈도우 전체 스윕 → 최고 점수 윈도우 선정)이 완료된 후 Stage 2(선정 윈도우 정밀 재평가, n_eval=10)가 진행된다.

- 분석 완료 후 1D 재구성 오차 점수, Spectral 오차 점수, 최종 판정(정상/이상)을 확인한다.

판정 로직:

- OR 조건: (score_1d > threshold_1d) OR (score_spec > threshold_spec) 중 하나라도 초과 시 이상으로 판정

- 임계값 설정: python/mae_config.json

소스 코드 구조:

| 구성 요소 | 역할 / 경로 |
| --- | --- |
| 진입 컴포넌트 | src/renderer/src/components/MAEAnalysis.jsx |
| 공통 레이아웃 | shared/AnalysisModeLayout.jsx (ModelInference와 동일 컴포넌트 공유) |
| 판정 라벨 렌더링 | utils/labelStrategies.jsx (mae 전략 — final_verdict 기반) |
| IPC 명령 | mae_analyze → pythonService.ts → inference_daemon.py |
| Python 처리 | model_mae.py (MAE 모델 정의 및 추론) |
| 모델 파일 | python/model/orbit_mae.pth |
| 설정 파일 | python/mae_config.json (1D/Spectral 임계값) |

## 2.3 DMD 분석

DMD 계측 장비 출력 파일을 RCPVMS BIN 포맷으로 변환하고, 변환된 파일의 궤도를 시각화한다. 화면 상단 서브탭으로 'DMD 변환'과 'BIN 궤도 뷰어' 두 기능을 전환한다.

[서브탭 1] DMD 변환 — 사용자 동작 흐름:

- DMD 파일을 선택하면 채널 수, 샘플링 레이트, 총 녹화 시간이 자동으로 표시된다.

- 변환 버튼을 누르면 RCPVMS BIN 포맷으로 변환이 시작된다.

- 변환 완료 후 출력 BIN 파일의 저장 경로가 화면에 표시된다.

[서브탭 1] DMD 변환 — 소스 코드 구조:

- IPC 명령: dmd_convert_to_rcpvms → inference_daemon.py → dmd_to_rcpvms.py

- 출력 형식: 10초 고정 윈도우, 전체 채널 channel-major float32, 512B 헤더 + 채널 info (20B×N)

- Python 파서: dmd_parser.py (DMD 바이너리 헤더/채널 파싱)

[서브탭 2] BIN 궤도 뷰어 — 사용자 동작 흐름:

- 변환된 BIN 파일을 선택한다.

- 궤도 그리드 로드를 실행하면 RCP별 × 시간 윈도우별 썸네일 이미지가 채워진다.

- 썸네일을 클릭하면 축 레이블이 포함된 256px 상세 이미지가 모달로 열린다.

[서브탭 2] BIN 궤도 뷰어 — 소스 코드 구조:

- IPC 흐름: rcpvms-info → 파일 메타 조회 / rcpvms-orbit → 그리드 구조 계산 / rcpvms-orbit-multi → 배치 이미지 생성

- OrbitGrid.jsx: IntersectionObserver로 뷰포트 진입 시만 이미지 요청

공통 컴포넌트 구조:

| 구성 요소 | 역할 / 경로 |
| --- | --- |
| 진입 컴포넌트 | src/renderer/src/components/DmdOrbitViewer.jsx |
| 서브탭 구성 | shared/SubTabNav.jsx — 서브탭 전환 네비게이션 |
| 각 서브탭 플로우 | shared/FileOperationFlow.jsx — 파일선택→로딩→정보→파라미터→실행→결과 6단계 플로우 |
| 궤도 그리드 | shared/OrbitGrid.jsx — IntersectionObserver + 배치 API |
| DMD 파싱 | python/dmd_parser.py |
| DMD 변환 | python/dmd_to_rcpvms.py |

## 2.4 RCPVMS 뷰어

RCPVMS BIN 파일에 기록된 모든 RCP의 진동 궤도를 시간대별 그리드로 시각화한다. AI 추론 없이 원시 신호를 빠르게 탐색할 때 사용한다.

사용자 동작 흐름:

- BIN 파일을 선택하면 채널 수, 샘플링 주파수, 총 녹화 시간 등 파일 정보가 자동으로 표시된다.

- 필터 모드(raw / 1x / 2x / broadband / overlay), 윈도우 크기(window_sec), 축 범위(axis_lim)를 설정한다.

- 궤도 그리드 로드를 실행하면 RCP별 × 시간 윈도우별 썸네일 이미지 그리드가 표시된다.

- 스크롤 시 화면에 보이는 영역만 자동으로 이미지를 로드한다(IntersectionObserver 지연 로딩).

- 썸네일을 클릭하면 축 레이블이 포함된 256px 상세 이미지가 모달로 열린다.

필터 모드 설명:

- raw: DC 제거만 수행 — 원시 파형 그대로 표시

- 1x: 1X 회전 주파수 밴드패스 + 정수 사이클 트리밍

- 2x: 2X 배음 밴드패스 + 정수 사이클 트리밍

- broadband: 고역통과 필터 — DC 드리프트 제거

- overlay: raw / broadband / 2x / 1x 4가지 색상 오버레이

- ※ 1x/2x 모드에서 신호 신뢰도가 낮으면(confidence < 0.35) broadband로 자동 다운그레이드

소스 코드 구조:

| 구성 요소 | 역할 / 경로 |
| --- | --- |
| 진입 컴포넌트 | src/renderer/src/components/RcpvmsOrbitViewer.jsx |
| 파일 플로우 | shared/FileOperationFlow.jsx — 파일선택→정보→파라미터→실행→결과 |
| 필터/파라미터 입력 | shared/OrbitControls.jsx — 필터 모드 토글, window_sec, axis_lim 입력 |
| 궤도 그리드 | shared/OrbitGrid.jsx — IntersectionObserver + rcpvms-orbit-multi 배치 API |
| 이미지 소스 처리 | utils/imageSource.js — imagePayloadToSource() (Buffer / base64 통합 처리) |
| Object URL 관리 | hooks/useObjectUrlImage.js — 언마운트 시 자동 revoke |
| IPC 명령 흐름 | rcpvms-info → rcpvms-orbit → rcpvms-orbit-multi |
| Python 이미지 생성 | preprocess.py — _make_display_pil() / _make_overlay_pil() |
| 썸네일 렌더링 | inference_daemon.py — _draw_crosshair() (PIL 전용 경량 십자선, 96px) |
| 상세 이미지 렌더링 | preprocess.py — render_with_axes() (matplotlib 축 레이블 포함, 256px) |
| Python 캐시 | _rcpvms_header_cache (헤더) / _rcpvms_orbit_cache (1항목 유지) |
| Sticky Worker | 동일 파일 요청을 동일 Python 워커로 라우팅 → 프로세스 내 캐시 재사용 |

# 3. 기술 스택

## 3.1 Frontend / Desktop

| 항목 | 버전 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Electron | ^38.1.2 | 메인 프로세스 + 브라우저 창 관리 |
| electron-vite | ^4.0.1 | 빌드/번들링/HMR |
| React | JSX | 렌더러 UI |
| TypeScript | ^5.9.2 | Main/Preload 계층 |
| better-sqlite3 | ^12.5.0 | 로컬 DB (로그, 인증) |
| ExcelJS | ^4.4.0 | 결과 Excel 내보내기 |
| electron-store | ^6.0.1 | 앱 설정 영속화 |

## 3.2 Backend (Python 데몬)

| 항목 | 버전 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.10+ (3.12 권장) | 가상환경: venv/ |
| PyTorch | >=2.0.0 | CPU; GPU는 CUDA 버전으로 교체 |
| torchvision | >=0.15.0 | 이미지 변환 |
| NumPy | >=1.24.0 | 수치 연산 |
| Pillow | >=10.0.0 | 이미지 생성/처리 |
| SciPy | >=1.10.0 | 신호 처리, 필터링 |
| Matplotlib | >=3.7.0 | 축 레이블 렌더링 |

## 3.3 IPC 통신

- Electron ipcMain / ipcRenderer + contextBridge

- Python 프로세스와 stdin/stdout JSON 스트리밍 방식으로 통신

# 4. 데이터 흐름 (Data Flow)

## 4.1 전체 아키텍처 흐름

Renderer (React UI)

window.api.xxx() 호출

↓ ipcRenderer.invoke()

Preload (contextBridge)

window.api 객체 노출 (보안 경계)

↓ IPC channel

Main Process (index.ts + services)

ipcMain.handle() → pythonService.runXxx()

+ SQLite DB 관리 (로그/인증)

↓ PythonDaemonPool

Worker 1 (stdin/stdout) ... Worker N (stdin/stdout)

↓

inference_daemon.py (Python)

명령 수신 → 해당 모듈 호출 → JSON 응답

캐시: _rcpvms_header_cache / _rcpvms_orbit_cache

↓

rcpvms_parser  preprocess.py  model_loader.py

dmd_parser     infer_resnet   model_mae.py

dmd_to_rcpvms  evaluate_ens

## 4.2 AI 추론 데이터 흐름

BIN 파일

└─► rcpvms_parser.py (헤더 파싱 + 채널 데이터 추출)

└─► preprocess.py

├─ extract_rcp_xy_from_bin()  ← X/Y 변위 채널 추출

├─ estimate_1x_freq()         ← 1X 회전 주파수 탐지

└─ _make_display_pil()        ← 궤도 이미지 생성

↓ [filter_mode: raw / 1x / 2x / broadband / overlay]

infer_resnet_None.py  +  train_1d_cnn.py

(ResNet18 멀티스케일)    (OrbitCNN1D)

↓ probabilities        ↓ probabilities

└──────── 앙상블 가중합 ──────────┘

↓

OOD 판정 (TV Distance + max_conf)

↓

최종 판정: normal / abnormal_typeA~C / unknown_abnormal

↓

GradCAM + Integrated Gradients 시각화

## 4.3 MAE 이상 탐지 흐름

BIN 파일

└─► Stage 1: 슬라이딩 윈도우 배치 스윕

→ 재구성 오차 점수 계산 (1D + Spectral)

→ 최고 점수 윈도우 선정

└─► Stage 2: 선정 윈도우 재평가 (n_eval=10)

→ OR 로직: (score_1d > threshold_1d) OR (score_spec > threshold_spec)

→ 최종 판정: normal / abnormal

## 4.4 궤도 뷰어 데이터 흐름

BIN 파일 선택

└─► rcpvms-info   → 파일 메타 (채널 수, 샘플링 주파수, 총 시간)

└─► rcpvms-orbit  → 모든 RCP/시간 윈도우 그리드 정보 계산

└─► rcpvms-orbit-multi (배치 API)

↳ IntersectionObserver: 뷰포트 진입 시만 요청

↳ 썸네일 96px (PIL _draw_crosshair, matplotlib 생략)

↳ 모달 256px (render_with_axes — 축 레이블 포함)

# 5. 기능 개요도 (Component Map)

App.jsx (탭 라우터)

├── [앙상블 분석] ModelInference.jsx

│     ├── AnalysisModeLayout.jsx (공통 레이아웃)

│     │     ├── SingleFileMode.jsx

│     │     ├── BatchFileList.jsx

│     │     ├── BatchProgressBar.jsx

│     │     ├── BatchActionButtons.jsx

│     │     ├── BatchResultList.jsx

│     │     ├── ConcurrencySelector.jsx

│     │     └── ErrorDisplay.jsx

│     └── labelStrategies.jsx (ensemble 판정 렌더링)

│

├── [MAE 분석] MAEAnalysis.jsx

│     ├── AnalysisModeLayout.jsx (동일 공유)

│     └── labelStrategies.jsx (mae 판정 렌더링)

│

├── [DMD 분석] DmdOrbitViewer.jsx

│     ├── SubTabNav.jsx

│     ├── [서브탭1] DMD 변환: FileOperationFlow.jsx

│     └── [서브탭2] BIN 궤도 뷰어: FileOperationFlow.jsx → OrbitGrid.jsx

│

└── [RCPVMS 뷰어] RcpvmsOrbitViewer.jsx

├── FileOperationFlow.jsx

├── OrbitControls.jsx (필터 모드 / window_sec / axis_lim)

└── OrbitGrid.jsx (IntersectionObserver + 배치 API)

# 6. 프로그램 코드 배치 및 환경 세팅

## 6.1 사전 준비 (설치 필요 소프트웨어)

| 소프트웨어 | 권장 버전 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 20.x LTS 이상 | https://nodejs.org |
| Python | 3.10 이상 (3.12 권장) | https://python.org — "Add to PATH" 필수 체크 |
| Visual Studio Code | 최신 | 선택 사항 |

※ Python 설치 시 반드시 "Add Python to PATH" 체크박스를 선택하십시오.

## 6.2 소스 코드 배치

소스 코드는 압축 파일 형태로 직접 전달된다. 다음 절차에 따라 배치한다.

- 전달받은 압축 파일(예: rcp_5th.zip)을 작업 디렉터리에 복사한다.

- 압축을 해제한다. (Windows 탐색기 우클릭 → '압축 풀기' 또는 아래 PowerShell 명령 사용)

# PowerShell에서 압축 해제 (예: D:\projects 하위에 풀기)

Expand-Archive -Path rcp_5th.zip -DestinationPath D:\projects

# 프로젝트 폴더로 이동

cd D:\projects\rcp_5th

압축 해제 후 예상 디렉터리 구조:

D:\projects\rcp_5th\

├── src\

│   ├── main\

│   ├── preload\

│   └── renderer\

├── python\

│   ├── model\          ← AI 모델 파일 (.pth)

│   ├── inference_daemon.py

│   └── requirements.txt

├── docs\

├── package.json

└── ...

## 6.3 Node.js 의존성 설치

# 루트 패키지 설치

npm install

# 렌더러(React) 의존성 설치

cd src/renderer

npm install

cd ../..

※ npm install 후 postinstall 스크립트가 better-sqlite3를 Electron 버전에 맞게 자동 재빌드합니다.

오류 발생 시 수동 실행: npx @electron/rebuild

## 6.4 Python 가상환경 세팅

# 프로젝트 루트에서 가상환경 생성

python -m venv venv

# 가상환경 활성화 (Windows PowerShell)

.\venv\Scripts\Activate.ps1

# PowerShell 실행 정책 오류 발생 시

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

# pip 최신화 및 의존성 설치

python -m pip install --upgrade pip

pip install -r python/requirements.txt

※ GPU 사용 시: requirements.txt의 torch 줄을 CUDA 버전으로 교체

예) pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121

## 6.5 AI 모델 파일 배치

모델 체크포인트는 압축 파일에 포함되지 않을 수 있습니다. 아래 경로에 파일이 있는지 확인하고, 없으면 담당자에게 요청하십시오.

python/model/

├── resnet18_orbit_multiscale.pth   ← 앙상블 ResNet18

├── orbit_cnn1d.pth                 ← 앙상블 CNN1D

└── orbit_mae.pth                   ← MAE 이상 탐지

## 6.6 설정 파일 확인

python/

├── ensemble_config.json    ← 앙상블 가중치 / OOD 임계값

└── mae_config.json         ← MAE 임계값 설정

ensemble_config.json 기본값:

{

"resnet_weight": 0.5,

"cnn1d_weight": 0.5,

"ood_threshold": 0.70,

"tv_threshold": 0.30

}

# 7. 개발 모드 실행 방법

## 7.1 개발 모드 실행 (HMR 포함)

npm run dev

내부 동작 순서:

- Vite 개발 서버(렌더러) 시작

- Electron 메인 프로세스 시작

- BrowserWindow 생성 → 렌더러 URL 로드

- Python 데몬 자동 시작: venv/Scripts/python python/inference_daemon.py

## 7.2 개발 모드 확인 포인트

| 확인 사항 | 방법 |
| --- | --- |
| Python 데몬 준비 확인 | 콘솔에 'model loaded successfully' 출력 대기 |
| DevTools 열기 | F12 키 (개발 모드에서만 활성) |
| 메인 프로세스 로그 | Electron 터미널 창 확인 |
| 렌더러 로그 | DevTools Console 탭 확인 |

## 7.3 TypeScript 타입 체크

npm run typecheck

# 8. 프로덕션 빌드 방법

# Python 데몬 PyInstaller 빌드 + Electron 앱 패키징 (Windows NSIS 설치 파일)

npm run build:win

# 압축 없이 폴더 형태로 언팩 빌드 (테스트용)

npm run build:unpack

빌드 결과물: dist/ 폴더에 .exe 설치 파일 생성

# 9. 주요 파일 위치 빠른 참조

| 목적 | 파일 경로 |
| --- | --- |
| 탭 추가/수정 | src/renderer/src/utils/tabRegistry.js |
| IPC 핸들러 추가 | src/main/index.ts |
| Python 서비스 메서드 추가 | src/main/services/pythonService.ts |
| preload API 노출 | src/preload/index.ts |
| Python 명령 처리 로직 | python/inference_daemon.py |
| 신호 처리 / 필터링 | python/preprocess.py |
| AI 모델 정의 | python/model_mae.py, python/infer_resnet_None.py |
| 앙상블 설정 | python/ensemble_config.json |

# 10. 미완료 작업 및 인수인계 체크리스트

| 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 앙상블 모델 재학습 | 미완료 | OE + 복합 지표 코드 완성, 실제 재학습 필요 |
| 일반화 평가 | 미완료 | 다른 날짜/조건 BIN 파일 테스트 필요 |
| DMD 실제 파일 변환 검증 | 미완료 | 5.1GB DMD 파일 변환 테스트 필요 |
| 변환 BIN → 학습 파이프라인 투입 | 미완료 | 변환된 BIN 파일로 CNN 재학습 필요 |