RCPVMS

Reactor Coolant Pump Vibration Monitoring System

AI 기반 회전 기계 이상 탐지 · 분류 · 시각화 플랫폼

Electron  ·  React  ·  PyTorch  ·  Python

# 1. 프로젝트 목적

## 1.1 배경 및 필요성

원자력 발전소의 1차 계통 냉각재 순환 펌프(RCP, Reactor Coolant Pump)는 핵 반응로의 핵심 보조 기기입니다. 비정상적인 진동은 베어링 손상, 불평형(Unbalance), 미정렬(Misalignment), 오일 훨(Oil Whip) 등의 고장 전조이며, 조기 탐지 실패 시 대규모 정지 사고로 이어질 수 있습니다.

기존 운전원 방식은 다음 한계를 가집니다.

- 주기적 육안 점검 → 고장 징후를 연속 감시하지 못함

- 전문 진동 분석 인력 의존 → 숙련도에 따른 판단 편차 발생

- 데이터 수집 후 오프라인 분석 → 실시간 대응 불가

## 1.2 프로젝트 목표

RCPVMS는 딥러닝 기반의 오프라인 데스크톱 애플리케이션으로, 다음 목표를 달성합니다.

| # | 목표 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 자동 이상 탐지 | 정상/불평형/미정렬/오일 훨 4-class 분류 + OOD 탐지 |
| 2 | 분포 외 샘플 처리 | 학습 분포 밖의 비정상(Unknown) 신호 자동 플래그 |
| 3 | XAI 설명 가능성 | Integrated Gradients · GradCAM으로 판단 근거 시각화 |
| 4 | DMD 파일 지원 | 계측 시스템 원시 파일 직접 파싱 → 궤도 타임라인 생성 |
| 5 | 배치 처리 | 다중 파일 병렬 분석 (동시성 레벨 1–4 조절) |

# 2. 프로젝트 아키텍처

## 2.1 전체 시스템 구성

RCPVMS는 세 개의 계층으로 구성됩니다.

| 계층 | 구성 요소 및 역할 |
| --- | --- |
| Renderer (UI) | React 컴포넌트 트리 · 탭 기반 SPA (앙상블/MAE/DMD 분석) IPC 호출 전담, 결과 시각화 (궤도 이미지 · 그리드 · 모달) |
| Main (Electron) | IPC 핸들러 · 파일 다이얼로그 · PythonService 오케스트레이션 진행 상황을 Renderer로 실시간 push (progress channel) |
| Python Daemon Pool | inference_daemon.py 워커 N개 (stdin/stdout JSON) 모델 상주 → 콜드 스타트 없이 추론 · 이미지 생성 수행 |

## 2.2 아키텍처 선정 이유

### Electron 데스크톱 앱

- 네트워크 없는 보안 내망 환경에 적합 — 서버 배포 불필요

- Web 기술(React)로 UI 개발, OS 네이티브 파일 다이얼로그 활용 가능

- Python 자식 프로세스 직접 spawn — ML 런타임 관리 단순화

### Python Daemon Pool (stdin/stdout JSON IPC)

Python 데몬 풀은 이 프로젝트의 핵심 아키텍처 결정입니다.

- 모델 콜드 스타트 제거: PyTorch ResNet18 로드(≈1–2 s)를 최초 1회만 수행

- 프로세스 재사용: 각 추론 요청마다 새 프로세스를 띄우지 않아 메모리/CPU 낭비 없음

- 병렬 처리: maxConcurrent(1–4) 크기의 워커 풀로 배치 추론 동시 수행

- 라운드로빈 디스패치: idle 워커를 우선 선택, busy 시 pending queue에 적재

- 동적 크기 조절: 런타임 중 pool.resize() 호출로 풀 크기 변경 가능

### 멀티스케일 Orbit 이미지 + 1D CNN 앙상블

두 모달리티를 앙상블하여 단일 모델의 한계를 보완합니다.

| 모델 | 강점 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| Multiscale ResNet18 | 궤도 형상·공간 패턴 학습 | ImageNet 전이 학습, 3채널 멀티스케일 |
| OrbitCNN1D | 시계열 주파수·진폭 패턴 학습 | Raw 40,000 샘플 직접 처리, ~3M 파라미터 |
| Ensemble (가중 합산) | 두 모달리티 상호 보완 | 그리드 서치로 최적 가중치 + OOD 임계값 |

### OOD(Out-of-Distribution) 탐지

실제 현장에서는 학습 분포 밖의 비정상 패턴이 발생할 수 있습니다. 앙상블 최대 신뢰도(max_conf)와 예측 분포의 Total Variation Distance(tv_dist)를 복합 기준으로 사용하여, 어느 클래스에도 해당하지 않는 샘플을 "unknown_abnormal"로 출력합니다.

OOD 판정: (max_conf < ood_threshold) OR (tv_dist > tv_threshold)  →  "unknown_abnormal" 플래그

## 2.3 기술 스택

| Electron 28 | React 18 | TypeScript | Python 3.11 | PyTorch 2.x | NumPy / SciPy | Pillow | Matplotlib |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3. 최적화 전략

## 3.1 추론 성능 최적화

### Python Daemon Pool — 모델 상주(Hot-Standby) 구조

가장 큰 병목은 PyTorch 모델 로드(1–2초)와 Python 인터프리터 시작 시간입니다. 데몬 풀은 이 두 비용을 앱 시작 시 단 1회로 흡수합니다.

| 구분 | 프로세스 매번 spawn | Daemon Pool (채택) |
| --- | --- | --- |
| Python 시작 | ~300 ms | 최초 1회 |
| 모델 로드 | ~1–2 s / 파일 | 최초 1회 상주 |
| 배치 처리 (10파일) | 순차, 각 ~2 s 오버헤드 | 병렬 (N워커, 오버헤드 없음) |
| 동적 확장 | 없음 | pool.resize() 지원 |

## 3.2 데이터 전처리 최적화

### Dataset 텐서 사전 계산 (CPU 최적화)

학습 루프에서 가장 큰 CPU 병목은 PIL → 텐서 변환입니다. OrbitMultiscaleDataset은 __init__에서 모든 샘플을 numpy → 정규화 텐서로 미리 변환하고, __getitem__에서는 PIL 변환 없이 텐서를 직접 반환합니다.

- 학습 에폭당 PIL 변환 비용: 0 (pre-computed tensor 재사용)

- 증강은 텐서 연산(flip/scale)으로 수행 — torchvision.transforms 오버헤드 제거

### 동적 axis_lim 이산 스냅핑

궤도 이미지의 표시 범위(axis_lim)를 실시간 계산 후 고정 구간 집합으로 스냅합니다.

snap_breakpoints = [0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0]  →  캐시 히트율 향상

유사 진폭의 신호가 동일 axis_lim으로 매핑되어 동일 스케일 이미지가 재사용됩니다.

### NumPy 벡터화 24-bit 파싱 (DMD 파서)

DMD 파일의 24-bit signed little-endian 정수는 NumPy 표준 dtype에 없습니다. 루프 없이 벡터화 연산으로 처리합니다.

3-byte 청크 → 4-byte zero-padding → uint32 view → 비트마스크 부호 확장  →  float64 ndarray

Python 루프 대비 수십 배 빠른 파싱 속도를 달성합니다 (40MHz × N채널 × T초 데이터).

## 3.3 학습 전략 최적화

### 물리 정보 기반 데이터 증강

궤도 이미지에 물리적으로 의미 없는 증강을 적용하면 오히려 성능이 저하됩니다.

| 증강 기법 | 허용 여부 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 수평 반전 (H-flip) | ❌ 금지 | X 프로브 부호 반전 → 와류 방향(오일 훨/러빙) 정보 파괴 |
| 360° 랜덤 회전 | ❌ 금지 | 궤도 장축 방향(베어링 강성 비대칭) 정보 소거 |
| 소각도 회전 (±5°) | ✅ 허용 | 센서 장착 오차 범위 모사 |
| 스케일 지터 (0.8–1.2×) | ✅ 허용 | 진폭 측정 잡음 모사 (형상 보존) |

### WeightedRandomSampler를 통한 클래스 불균형 처리

정상 샘플이 이상 샘플보다 수 배 많은 불균형 데이터셋에서, WeightedRandomSampler로 각 클래스를 균등하게 샘플링합니다. 학습 시 소수 클래스가 충분히 노출되어 편향된 분류기 학습을 방지합니다.

### Hybrid 채널 모드 — 형상 + 진폭 동시 인코딩

멀티스케일 3채널 이미지의 Hybrid 모드는 형상 정보(Ch0·Ch1 동적 스케일)와 절대 진폭 정보(Ch2 고정 3.0 mil)를 동시에 인코딩합니다.

- Ch0 fine: 동적 스케일 → 궤도 형상의 세밀한 디테일 포착

- Ch1 mid: 동적 스케일 → 전체 궤도 형태

- Ch2 wide: 고정 3.0 mil → 경미/심각 고장을 진폭으로 구분

순수 동적 스케일 모드는 진폭 정보를 소거하므로, 경미/심각 고장 구분에 약점이 있습니다. Hybrid 모드는 이를 보완합니다.

## 3.4 메모리 및 리소스 관리

### 임시 디렉토리 FIFO 정리

배치 추론 시 Electron Main에서 base64 이미지를 임시 디렉토리에 저장합니다. MAX_TEMP_DIRS = 20 제한을 초과하면 가장 오래된 항목부터 즉시 삭제하여 디스크 누수를 방지합니다.

### IPC 리스너 중복 방지

Electron IPC 진행 채널(batch-inference-progress 등)은 makeProgressChannel 팩토리로 관리합니다. 리스너 등록 전 removeAllListeners를 호출하여 중복 누적을 방지하고, 불필요한 이벤트 핸들러 메모리 누수를 차단합니다.

# 4. 포트폴리오 어필 포인트

## 4.1 도메인 지식과 ML 설계의 결합

단순 ResNet 적용이 아닌, 회전 기계 진동 분석(Rotordynamics)의 물리적 원리를 모델 설계에 반영하였습니다.

- 궤도 히스토그램 이미지(Orbit Plot): 2D XY 변위 궤적을 히스토그램으로 밀도화 → Gaussian Blur + log1p 정규화. 단순 scatter가 아닌 밀도 기반 표현으로 노이즈에 강건한 특징 추출.

- 4채널 교차 스펙트로그램: X·Y 신호의 교차 스펙트럼 허수부(Im(Gxy)) 부호가 와류 방향(CCW/CW)을 인코딩. 오일 훨(순방향)과 러빙(역방향)을 위상 정보만으로 구분 가능.

- 증강 제약: 물리적 의미를 파괴하는 H-flip · 전방위 회전을 금지하고, 실제 센서 오차 범위(±5°, ±20% 진폭)만 허용하는 도메인 특화 증강 정책.

## 4.2 설명 가능한 AI (XAI) 구현

블랙박스 딥러닝 모델에 설명 가능성을 추가하여 운전원의 신뢰를 확보합니다.

- Integrated Gradients (IG): Sundararajan et al. (2017) 알고리즘의 배치 방식 구현. 30단계 선형 보간 경로를 단일 순전파 배치로 처리하여 전통적 루프 대비 효율 개선. 기준선(zero tensor)에서 입력까지의 귀속값을 픽셀 단위로 시각화.

- GradCAM: 마지막 컨볼루션 레이어의 gradient × activation map으로 클래스 활성 영역 히트맵 생성. 궤도 이미지 위에 overlay하여 판단 근거 제시.

## 4.3 이기종 파일 포맷 직접 파싱

외부 DLL 없는 순수 Python DMD 바이너리 파서를 구현하였습니다. 기존 C++ DLL 의존 방식을 대체하여 배포 복잡도를 제거합니다.

- DMDF/DMDH 블록 체인 스캔: struct 모듈로 블록 헤더(flags = 0x09000009 XML, 0x02000000 Raw Data)를 식별하여 채널 메타데이터 XML 추출.

- 24-bit 부호 있는 정수 파싱: NumPy int24 dtype 부재 문제를 4-byte zero-padding → uint32 view → 비트마스크 부호 확장으로 해결. 루프 없는 벡터 연산으로 대용량 데이터 고속 처리.

- ADC 스케일 변환: 24-bit int → 전압 → mil 변위 파이프라인. DC 오프셋 제거(AC 결합)를 포함한 물리 단위 변환.

## 4.4 프로덕션급 Electron 앱 설계

학습용 코드가 아닌 실제 현장 배포를 고려한 설계를 적용하였습니다.

- 세션 기반 인증: 로그인/회원가입/세션 체크 플로우. IPC auth 채널로 메인 프로세스에서 처리하여 렌더러 노출 최소화.

- 취소 가능한 배치 처리: AbortController 패턴으로 진행 중인 배치를 즉시 중단 가능. 진행 상황을 IPC progress 채널로 실시간 push하여 UI에 반영.

- 동적 동시성 조절: 사용자가 UI에서 1–4 수준을 선택 → pool.resize() 즉시 적용. 저사양 환경에서는 1–2, 고사양에서는 3–4로 자원 활용.

- 컴포넌트 추상화: useAnalysisController 훅으로 앙상블·MAE 두 분석 패널의 공통 상태/핸들러 로직을 공유. ConcurrencySelector · BatchFileList · BatchProgressBar 재사용 컴포넌트화.

## 4.5 앙상블 가중치 자동 최적화

사람이 수동으로 가중치를 조정하는 대신, Grid Search로 검증 세트 기준 최적 파라미터를 자동 탐색합니다.

최적화 목표: score = val_acc × (1 − ood_fp_rate)  →  분류 정확도와 OOD 거짓 양성률의 균형

최적화된 가중치(w_resnet, w_cnn1d), OOD 임계값(ood_threshold), TV 거리 임계값(tv_threshold)은 ensemble_config.json에 저장되어 런타임에 로드됩니다.

# 5. 기술 역량 요약

| 역량 분야 | 적용 내용 |
| --- | --- |
| 딥러닝 모델링 | ResNet18 전이 학습 / OrbitCNN1D 설계 / MAE 이상 탐지 / Ensemble 최적화 |
| 신호 처리 | 궤도 히스토그램 이미지화 / 4채널 교차 스펙트로그램 / 24-bit ADC 파싱 |
| XAI | Integrated Gradients (배치 방식) / GradCAM 구현 |
| 풀스택 개발 | Electron IPC 설계 / React 컴포넌트 아키텍처 / TypeScript |
| 시스템 설계 | Python Daemon Pool / 병렬 배치 처리 / 동적 풀 크기 조정 |
| 바이너리 파싱 | DMD DMDF/DMDH 포맷 직접 파싱 (DLL 불필요) / NumPy 벡터화 |
| 도메인 지식 | 회전 기계 Rotordynamics / 와류 방향 인코딩 / 물리 기반 증강 설계 |

— END —